SAILSAFE: System Architecture

Gonçalo Martins da Silva

Instituto Superior Técnico (IST)

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

6 de julho de 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | SAILSAFE — Barco Autónomo Catamarã |
| Tipo | Projeto pessoal de engenharia |
| Autor | Gonçalo Martins da Silva |
| Contexto académico | Estudante de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Instituto Superior Técnico (IST) |
| Versão do documento | v1.3 |
| Data | 2026-07-06 |
| Estado | Documento de arquitetura inicial — sujeito a revisão técnica e experimental |

Documento-mãe para organização técnica, validação de arquitetura, planeamento de testes e evolução do projeto.

# Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-06 | Gonçalo Martins da Silva | Primeira versão profissional consolidada da arquitetura do sistema. |
| v1.3 | 2026-07-06 | Gonçalo Martins da Silva | Correções de consistência: versão do documento, ADS1015, GPS NEO-8M, arquitetura inicial das baterias e restrição de testes sem kill-switch. |
| v1.3.1 | 2026-07-06 | Gonçalo Martins da Silva | Secção 7.2 adicionada: controlo inicial por Wi‑Fi, interface web e evolução para antena externa/telemetria. |
| v1.3.2 | 2026-07-06 | Gonçalo Martins da Silva | Configuração inicial do Raspberry Pi: microSD, Raspberry Pi OS, SSH, atualização do sistema, ativação I2C/Serial, ferramentas base e estrutura inicial de pastas do projeto. |

# Resumo Executivo

O SAILSAFE é uma plataforma autónoma de superfície em formato catamarã, concebida como projeto pessoal de engenharia para integrar eletrónica de potência, sistemas embebidos, navegação por GPS, sensores inerciais, controlo diferencial e documentação técnica estruturada. A embarcação terá aproximadamente 80 cm de comprimento, 35 cm de largura e massa estimada entre 1,8 kg e 2,2 kg.

A arquitetura proposta separa claramente a lógica de alto nível, executada num Raspberry Pi 4, do controlo de baixa latência e segurança dos motores, executado num ESP32. A propulsão é baseada em dois waterjets independentes, cada um controlado por um ESC brushless. Esta configuração permite viragem por controlo diferencial, aumentando ou reduzindo a potência relativa entre o lado esquerdo e o lado direito.

Este documento consolida a arquitetura do sistema, os requisitos iniciais, a distribuição elétrica, a organização de software, a estratégia de testes, os riscos técnicos e a estrutura documental recomendada. O objetivo é transformar o projeto numa referência técnica sólida, adequada para portfólio, acompanhamento académico, futura tese ou demonstração a professores e recrutadores.

# 1. Âmbito do Documento

Este documento é o documento-mãe do projeto SAILSAFE. A versão atual pretende concentrar, numa única peça técnica, a visão global do sistema. À medida que o projeto evoluir, este documento deverá ser separado em documentos especializados: arquitetura elétrica, arquitetura de software, arquitetura mecânica, plano de testes, registo de riscos e diário de engenharia.

Definir a visão técnica e funcional do barco autónomo.

Documentar a arquitetura de alto nível e os principais subsistemas.

Registar requisitos, interfaces, componentes e decisões técnicas.

Criar uma base profissional de documentação para evolução futura.

Evitar decisões implícitas e tornar as ligações entre blocos verificáveis.

# 2. Objetivos do Projeto

O projeto tem objetivos técnicos, académicos e de desenvolvimento pessoal.

| ID | Objetivo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| OBJ-001 | Navegação autónoma por waypoints | Desenvolver uma embarcação capaz de seguir pontos GPS de forma autónoma numa fase posterior. |
| OBJ-002 | Controlo diferencial | Controlar dois waterjets independentes para permitir manobra por diferença de potência. |
| OBJ-003 | Arquitetura modular | Separar navegação, controlo de motores, sensores, alimentação e segurança em blocos independentes. |
| OBJ-004 | Segurança operacional | Implementar failsafe para paragem dos motores em caso de perda de comunicação ou comandos inválidos. |
| OBJ-005 | Aprendizagem multidisciplinar | Desenvolver competências em eletrónica, programação, controlo, sistemas embebidos, integração e documentação. |
| OBJ-006 | Base para evolução futura | Permitir integração futura de telemetria, visão computacional, rádio/4G/5G e algoritmos avançados. |

## 2.1 Fora de Âmbito (Fase 1)

As capacidades seguintes foram consideradas e adiadas de forma consciente, para manter o foco da Fase 1 na entrega de um veículo funcional e testado. Ficam registadas aqui para que a omissão não seja lida como uma lacuna não identificada.

Deteção de obstáculos/pessoas (ultrassons, câmara, LIDAR) — o barco opera sempre em contexto supervisionado e a curta distância nesta fase.

Redundância de hardware (computador, bateria, comunicação) — a decidir com base em dados reais de falha recolhidos nas Fases 1/2, não antecipadamente.

Kill‑switch físico/remoto independente — adiado por orçamento nesta fase (ver OPEN-008); obrigatório antes de testes sem corda, autonomia livre ou operação afastada da margem.

Telemetria remota (4G/LTE) e algoritmos de IA — fora de âmbito da Fase 1; o objetivo imediato é validar a arquitetura base, não adicionar complexidade que atrasaria o veículo funcional.

Nesta fase, a recuperação em caso de falha do barco é feita manualmente pelo operador (o barco opera perto o suficiente para ser recuperado a nadar), o que substitui, para já, a necessidade de redundância ou de deteção autónoma de falhas.

# 3. Requisitos do Sistema

Os requisitos seguintes representam a versão inicial do sistema. Alguns valores deverão ser refinados após medições reais, testes de bancada e testes em água.

| ID | Categoria | Requisito | Valor / Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-GEN-001 | Geral | Nome do projeto | SAILSAFE |
| REQ-GEN-002 | Geral | Tipo de embarcação | Catamarã autónomo elétrico |
| REQ-MEC-001 | Mecânico | Comprimento previsto | 80 cm |
| REQ-MEC-002 | Mecânico | Largura prevista | 35 cm |
| REQ-MEC-003 | Mecânico | Massa estimada | 1,8 kg a 2,2 kg (margem confirmada até ≈3 kg com motores 2440 KV4500) |
| REQ-PROP-001 | Propulsão | Número de waterjets | 2 |
| REQ-PROP-002 | Propulsão | Tipo de controlo | Controlo diferencial através de ESCs brushless |
| REQ-ELE-001 | Energia | Baterias previstas | LiPo 3S 11,1 V 5000 mAh e LiPo 3S 11,1 V 2200 mAh |
| REQ-ELE-002 | Energia | Separação potência/eletrónica | Obrigatória |
| REQ-ELE-003 | Energia | GND comum | Obrigatório entre potência, eletrónica e sinais dos ESCs |
| REQ-SENS-001 | Sensores | GPS | Módulo GPS NEO-8M completo com antena ativa |
| REQ-SENS-002 | Sensores | IMU | BNO055 |
| REQ-SENS-003 | Sensores | ADC | ADS1015 (ADC 12-bit I2C) |
| REQ-SW-001 | Software | Failsafe de comunicação | Motores devem passar para stop se o ESP32 perder comandos válidos. Heartbeat a cada 200 ms; failsafe dispara após 2 s sem comando válido. |
| REQ-SW-002 | Software | Validação de comandos | Comandos fora dos limites devem ser rejeitados e provocar estado seguro. |
| REQ-TEST-001 | Testes | Sequência de validação | ESP32 isolado → 1 ESC → 2 ESCs → waterjets → barco preso em água → autonomia. |

# 4. Visão Geral do Sistema

A arquitetura do SAILSAFE é distribuída: o Raspberry Pi 4 atua como computador de bordo e o ESP32 atua como controlador de tempo real dos motores. Esta separação reduz o risco de atrasos do sistema operativo do Raspberry Pi afetarem diretamente o controlo dos ESCs.

PC / Portátil

│

│ Wi‑Fi / SSH / Telemetria futura

▼

Raspberry Pi 4

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

GPS         BNO055       ADS1015

│            │            │

└─────── Sensores ───────┘

│

│ USB Serial ou UART

▼

ESP32

┌───────┴───────┐

│               │

PWM_LEFT         PWM_RIGHT

│               │

▼               ▼

ESC Esquerdo    ESC Direito

│               │

Waterjet Esq.   Waterjet Dir.

## 4.1 Função de cada controlador

| Controlador | Responsabilidades principais |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Navegação de alto nível, leitura de GPS, leitura de IMU, leitura de ADC, cálculo de rumo, gestão de waypoints, logging, telemetria e interface futura. |
| ESP32 | Receção de comandos do Raspberry Pi, validação de comandos, geração PWM para ESCs, failsafe, watchdog e paragem segura dos motores. |

# 5. Arquitetura Elétrica

O sistema elétrico deve manter uma separação clara entre potência e eletrónica. Os waterjets e ESCs devem trabalhar através de cabos adequados, fusíveis e bus bars. Os Wagos ou bornes devem ser usados apenas em sinais e baixa corrente, nunca como caminho principal da corrente dos motores.

Bateria de potência (+)

│

Fusível principal 100 A

│

Bus bar positivo

│

├── Fusível ESC esquerdo ── ESC esquerdo ── Waterjet esquerdo

│

├── Fusível ESC direito  ── ESC direito  ── Waterjet direito

│

└── Fusível eletrónica ── DC‑DC 5 V ── Raspberry Pi / ESP32 / Sensores

Bateria de potência (−)

│

Bus bar negativo

│

├── ESC esquerdo BAT−

├── ESC direito BAT−

└── GND comum da eletrónica

| Rede / Sinal | Descrição | Observações |
| --- | --- | --- |
| VBAT / BAT+ | Positivo da bateria de potência | Distribuído através do bus bar positivo e protegido por fusíveis. |
| BAT− / GND potência | Negativo da bateria de potência | Retorno de corrente dos ESCs e referência comum do sistema. |
| 5V | Saída do conversor DC‑DC | Alimenta Raspberry Pi, ESP32 e módulos compatíveis. |
| 3V3 | Alimentação lógica de sensores | Pode vir do Raspberry Pi ou de regulador adequado. |
| GND_E | GND da eletrónica | Deve ligar ao bus bar negativo para referência comum. |
| PWM_ESQ | Sinal PWM para ESC esquerdo | Gerado pelo ESP32. |
| PWM_DIR | Sinal PWM para ESC direito | Gerado pelo ESP32. |
| SDA / SCL | Barramento I2C | Partilhado por BNO055 e ADS1015. |
| UART_TX / UART_RX | Comunicação série | Dedicada exclusivamente ao GPS — a comunicação Raspberry Pi ↔ ESP32 passou a ser feita por USB‑C. |

## 5.1 ESCs e Waterjets Brushless

Cada ESC brushless deve ser representado no esquema como um bloco com entradas de potência, entrada de sinal e três saídas de fase para o motor. O motor brushless não tem GND próprio; tem três fases U, V e W.

| Pino do ESC | Ligação | Função |
| --- | --- | --- |
| BAT+ | Bus bar positivo através de fusível | Alimentação positiva do ESC. |
| BAT− | Bus bar negativo | Retorno de potência do ESC. |
| PWM | GPIO do ESP32 | Comando de velocidade/posição para o ESC. |
| GND_SIG | GND do ESP32 / GND comum | Referência elétrica do sinal PWM. |
| U | Motor brushless | Fase U do motor. |
| V | Motor brushless | Fase V do motor. |
| W | Motor brushless | Fase W do motor. |

## 5.2 Gestão de Energia e Baterias

As baterias previstas são LiPo 3S de 11,1 V, com capacidades de 5000 mAh e 2200 mAh. A arquitetura inicial define a bateria de 5000 mAh como bateria de potência para os ESCs/waterjets, e a bateria de 2200 mAh como bateria da eletrónica através do conversor DC‑DC de 5 V. Esta decisão mantém-se sujeita a validação por medições reais de corrente, autonomia e queda de tensão durante os testes.

| Item | Valor atual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Bateria 1 | LiPo 3S 11,1 V 5000 mAh | A confirmar em montagem final |
| Bateria 2 | LiPo 3S 11,1 V 2200 mAh | A confirmar em montagem final |
| Conversor DC‑DC | 5 V para eletrónica | Selecionado/esquematizado |
| Fusível principal | 100 A | Confirmado — adequado para 2× ESCs de 40 A + margem |
| Fusíveis ESCs | 35–40 A por ramo (validado com motor 2440 KV4500, ESC 40 A) | Confirmado com especificação do motor/ESC |
| Fusível eletrónica | 10 A | Valor inicial conservador |

## 5.3 Motores e Capacidade de Peso

Os motores brushless adotados são do tipo 2440 KV4500 (diâmetro 24 mm, comprimento 40 mm), com potência nominal de 300 W cada, tensão de trabalho de 7,4–11,1 V (2S–3S) e corrente recomendada compatível com ESCs de 40 A. Este motor é habitualmente usado em kits de waterjet para embarcações de 40 a 110 cm, o que coloca o casco do SAILSAFE (80 cm) dentro da gama recomendada, mas na zona mais leve dessa gama.

Com os 2 motores combinados (600 W), o rácio potência/peso resultante oferece margem acima do necessário para a massa base estimada (1,8–2,2 kg), permitindo folga para peso adicional — por exemplo bateria de maior capacidade, telemetria futura, recetor RC para kill‑switch físico ou caixa estanque mais robusta. Estima‑se que o sistema mantenha navegação estável até por volta de 3 kg, sem alteração de motores. Este valor é uma estimativa de arquitetura baseada em datasheet, não em medição. Os componentes (motores, ESCs, baterias) ainda não chegaram fisicamente ao projeto; assim que a montagem inicial estiver disponível, os valores de empuxo, corrente e autonomia desta secção devem ser substituídos por medições reais (ver TEST-001 a TEST-005).

# 6. Sensores e Perceção

| Sensor/Módulo | Interface | Ligação principal | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS NEO-8M | UART | TX/RX + VCC + GND | Posição, velocidade GPS e navegação por waypoints. |
| BNO055 | I2C | SDA/SCL + 3V3 + GND | Orientação, heading, inclinação e dados inerciais. |
| ADS1015 | I2C | SDA/SCL + VDD + GND | Leituras analógicas futuras, como tensão/corrente de bateria ou sensores adicionais. |

## 6.1 Barramento I2C

O BNO055 e o ADS1015 partilham os mesmos fios SDA e SCL do Raspberry Pi. O Raspberry Pi distingue os dispositivos através dos endereços I2C.

Raspberry Pi GPIO2 / SDA1 ─────┬──── BNO055 SDA

└──── ADS1015 SDA

Raspberry Pi GPIO3 / SCL1 ─────┬──── BNO055 SCL

└──── ADS1015 SCL

Raspberry Pi 3V3 ──────────────┬──── BNO055 VCC

└──── ADS1015 VDD

Raspberry Pi GND ──────────────┬──── BNO055 GND

└──── ADS1015 GND

# 7. Arquitetura de Software

O software deve ser organizado por responsabilidades. O Raspberry Pi deve tratar de navegação, sensores, logging e decisões de alto nível. O ESP32 deve tratar de controlo direto dos motores, validação e segurança.

| Subsistema | Responsabilidade | Estado inicial |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi / Navigation | Cálculo de waypoint, rumo desejado, distância e decisão de velocidade. | A implementar quando o Raspberry Pi estiver operacional. |
| Raspberry Pi / GPS | Leitura e validação de dados GPS. | A implementar com módulo NEO-8M. |
| Raspberry Pi / IMU | Leitura do BNO055 por I2C. | A implementar. |
| Raspberry Pi / Logging | Registo em CSV de dados de navegação e comandos. | Planeado. |
| ESP32 / Motor Control | Geração PWM para ESC esquerdo e direito. | Base já testada em ambiente inicial. |
| ESP32 / Safety | Failsafe por perda de comunicação e rejeição de comandos inválidos. | Lógica inicial já definida/testada. |
| Comunicação Pi–ESP32 | Envio de comandos L/R por USB‑C (Serial sobre USB), com porta fixada por regra udev. | Formato inicial definido; ligação USB‑C confirmada. |

## 7.1 Formato de Comando Inicial

O formato atual de comando para o ESP32 é simples e adequado para testes iniciais:

L:1000 R:1000  → parado

L:1100 R:1100  → ambos os waterjets devagar

L:1150 R:1050  → correção diferencial

Valores fora dos limites seguros devem provocar paragem, não limitação automática perigosa.

### 7.2 Comunicação Inicial por Wi‑Fi e Interface de Controlo

Na fase inicial, o SAILSAFE poderá ser pilotado localmente por Wi‑Fi, usando o Raspberry Pi 4 como ponto de acesso ou como cliente numa rede próxima. O operador liga um portátil ou telemóvel à rede do Raspberry Pi e acede a uma interface web simples para enviar comandos manuais de teste.

Esta solução permite reduzir custos na Fase 1, evitando a compra imediata de um sistema RC completo, mantendo ainda assim uma forma prática de comando local durante testes supervisionados.

Arquitetura funcional inicial:

Portátil / Telemóvel
        │
        │ Wi‑Fi
        ▼
Raspberry Pi 4
        │
        │ USB Serial / USB‑C
        ▼
ESP32
        │
        ├── PWM_ESC_ESQ → ESC esquerdo → Waterjet esquerdo
        └── PWM_ESC_DIR → ESC direito  → Waterjet direito

A interface web deverá incluir, no mínimo, comandos de frente, esquerda, direita, stop, seleção de potência limitada e indicação do estado de comunicação. O botão STOP deve estar sempre visível e acessível.

O Raspberry Pi recebe os comandos da interface e converte-os para o formato série já definido para o ESP32, por exemplo L:<valor> R:<valor>. O ESP32 continua responsável pela validação dos comandos, geração de PWM, watchdog e paragem segura dos motores.

Limitação operacional: enquanto não existir kill‑switch físico/remoto independente, o controlo por Wi‑Fi só deve ser usado em testes supervisionados, com o barco preso por corda, potência limitada e distância curta à margem. A perda de ligação Wi‑Fi ou ausência de comandos válidos deve resultar em timeout no ESP32 e paragem dos motores.

A arquitetura de software deve manter a camada de comunicação separada da lógica de controlo. Assim, no futuro, a interface poderá continuar igual mesmo que o meio de comunicação seja substituído por Wi‑Fi externo com antena, rádio/telemetria, 4G/LTE ou outro sistema de maior alcance.

Evolução futura prevista:

Portátil / Telemóvel / Estação em terra
        │
        │ Wi‑Fi externo com antena / rádio / 4G‑LTE
        ▼
Raspberry Pi 4
        │
        │ USB Serial / USB‑C
        ▼
ESP32
        │
        ├── PWM_ESC_ESQ
        └── PWM_ESC_DIR

Nota técnica: o Wi‑Fi interno do Raspberry Pi 4 é adequado para testes próximos, mas não deve ser assumido como solução final de alcance ou segurança. Para antena externa, deverá ser previsto um adaptador Wi‑Fi USB com antena externa ou outro sistema de comunicação dedicado.

### 7.3 Configuração Inicial do Raspberry Pi

Em 2026-07-06 foi iniciada a configuração prática do Raspberry Pi 4, após receção física do módulo. A configuração foi realizada de forma isolada, sem ligação a ESCs, baterias de potência, sensores ou sistema elétrico do barco, reduzindo o risco de dano durante a instalação inicial.

O Raspberry Pi foi preparado para operação headless, isto é, sem monitor, teclado ou rato ligados diretamente. O acesso remoto foi validado por SSH a partir do portátil, confirmando que o Raspberry Pi ficou operacional na rede local.

Sequência de configuração realizada:

1. Preparação de cartão microSD de 32 GB.
2. Instalação do Raspberry Pi OS através do Raspberry Pi Imager.
3. Configuração inicial com hostname sailsafe-pi, utilizador próprio, Wi‑Fi e SSH.
4. Primeiro arranque do Raspberry Pi alimentado por USB‑C a partir de carregador/fonte externa.
5. Acesso remoto confirmado por SSH a partir do portátil.
6. Atualização inicial do sistema com apt update e apt upgrade.
7. Ativação das interfaces I2C e Serial através do raspi-config.
8. Instalação de ferramentas base: Python 3, pip, venv, git, i2c-tools, screen e minicom.
9. Criação da estrutura inicial de pastas do projeto no Raspberry Pi.

Estrutura inicial criada no Raspberry Pi:

~/SAILSAFE/
├── config/
├── logs/
└── software/
    └── raspberrypi/

Estado no final da sessão:

O Raspberry Pi encontra-se operacional, acessível por SSH, com interfaces base preparadas para futura integração com sensores I2C e comunicação série/USB com o ESP32. A ligação Raspberry Pi → ESP32 ainda não foi testada nesta sessão e fica definida como próximo passo técnico.

Regra de segurança mantida: não ligar ESCs, motores, baterias de potência ou bus bars antes de validar primeiro a comunicação Raspberry Pi → ESP32 e os mecanismos de failsafe em bancada.

# 8. Lógica de Navegação e Controlo

A lógica futura do Raspberry Pi deverá seguir um ciclo de controlo repetitivo. Em cada ciclo, o sistema lê sensores, calcula o erro de direção e envia comandos de potência diferencial ao ESP32.

1. Ler posição GPS atual

2. Ler velocidade GPS

3. Ler heading/orientação da IMU

4. Obter waypoint atual

5. Calcular distância ao waypoint

6. Calcular rumo desejado

7. Calcular erro de direção

8. Calcular throttle base

9. Calcular correção diferencial

10. Enviar comando ao ESP32: L:<valor> R:<valor>

11. Guardar dados em CSV

12. Repetir em ciclo

A estratégia de controlo diferencial pode ser representada por:

motor_esquerdo = throttle_base - correcao_direcao

motor_direito  = throttle_base + correcao_direcao

Os valores iniciais devem ser conservadores: PWM máximo inicial limitado, potência baixa nos primeiros testes em água e correções diferenciais pequenas para evitar instabilidade.

# 9. Arquitetura Mecânica

A configuração catamarã foi escolhida por oferecer boa estabilidade, maior área útil para eletrónica e baterias, distribuição de massa mais favorável e menor tendência para capotar. A disposição física deve reduzir interferências, comprimentos de cabos de potência e risco de entrada de água.

PROA

↑

Antena GPS

│

Raspberry Pi

│

ESP32

│

Bateria(s) / CG

┌───────────┴───────────┐

ESC Esquerdo           ESC Direito

│                       │

Waterjet Esquerdo     Waterjet Direito

↓

POPA

| Zona | Componentes principais | Critérios de instalação |
| --- | --- | --- |
| Zona superior / caixa estanque | Raspberry Pi, ESP32, GPS, BNO055, ADS1015, Wagos/bornes | Proteção contra água, acesso para manutenção, afastamento de cabos de potência. |
| Zona inferior / potência | Baterias, fusíveis, bus bars, ESCs | Cabos curtos e grossos, fixação mecânica, ventilação/gestão térmica e isolamento. |
| Passagem entre caixas | PWM, GND comum, alimentação eletrónica e fios reserva | Usar passa-cabos adequados e strain relief. |
| Popa | Waterjets e ESCs próximos | Reduzir comprimento de cabos de fase U/V/W e facilitar manutenção. |

# 10. Segurança, Failsafe e Procedimentos de Emergência

A segurança é crítica porque o sistema combina água, baterias LiPo, correntes elevadas, motores brushless e software autónomo. O projeto deve adotar uma filosofia fail-safe: qualquer estado duvidoso deve levar à redução de potência ou paragem dos motores.

| ID | Situação | Resposta esperada |
| --- | --- | --- |
| SAFE-001 | Perda de comunicação Raspberry Pi → ESP32 | ESP32 para os motores após timeout. |
| SAFE-002 | Comando PWM fora dos limites | ESP32 rejeita comando e coloca motores em stop. |
| SAFE-003 | GPS inválido ou sem fix | Sistema não inicia navegação autónoma. |
| SAFE-004 | Bateria baixa | Sistema reduz potência ou regressa/paralisa conforme estratégia futura. |
| SAFE-005 | Erro de sensor crítico | Entrar em modo manual, HOLD ou estado seguro. |
| SAFE-006 | Teste em água | Barco deve iniciar preso por corda e com potência limitada. |

# 11. Plano de Testes

Os testes devem ser incrementais. Nunca se deve avançar para água com potência real sem validar primeiro comandos, failsafe e paragem imediata.

| ID | Teste | Objetivo | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| TEST-001 | ESP32 isolado | Confirmar programação, Serial e validação de comandos. | Comandos válidos aceites; inválidos provocam stop. |
| TEST-002 | Failsafe ESP32 | Verificar paragem por perda de comunicação. | Motores ficam em stop após timeout definido. |
| TEST-003 | 1 ESC sem carga perigosa | Testar resposta PWM de um ESC. | ESC responde a 1000–1150 µs de forma previsível. |
| TEST-004 | 2 ESCs | Validar controlo independente esquerdo/direito. | PWM_LEFT e PWM_RIGHT controlam ESCs corretos. |
| TEST-005 | Waterjets em água | Confirmar empuxo e sentido de rotação. | Empuxo correto com potência baixa e pulsos curtos. |
| TEST-006 | Barco preso em água | Validar estabilidade, paragem e manobra. | Barco responde e para imediatamente quando comandado. |
| TEST-007 | Raspberry Pi + ESP32 | Comunicação Serial/USB ou UART. | Pi envia comandos e ESP32 executa com segurança. |
| TEST-008 | GPS | Validar coordenadas e velocidade. | Fix válido e dados consistentes. |
| TEST-009 | BNO055 | Validar heading e orientação. | Leitura estável e coerente com rotação física. |
| TEST-010 | Missão waypoint inicial | Teste autónomo limitado. | Barco segue waypoint com velocidade baixa e supervisão. |

# 12. Registo Inicial de Riscos

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | Entrada de água na eletrónica | Média | Alto | Caixa estanque, passa-cabos, teste de vedação, separação potência/eletrónica. |
| RISK-002 | Falha de ESC ou sobrecorrente | Média | Alto | Fusíveis por ramo, testes progressivos, cabos adequados e inspeção térmica. |
| RISK-003 | Perda de GPS | Média | Médio/Alto | Não iniciar autonomia sem fix; implementar HOLD/stop em caso de dados inválidos. |
| RISK-004 | Comando de motor incorreto | Média | Alto | Validação no ESP32, limites de PWM, failsafe e testes em bancada. |
| RISK-005 | Bateria LiPo mal dimensionada | Média | Alto | Medição de corrente real, alarmes de tensão, fusíveis e procedimentos de carga seguros. |
| RISK-006 | Instabilidade mecânica/capotamento | Baixa/Média | Alto | Catamarã, centro de gravidade baixo, testes graduais em água calma. |
| RISK-007 | Perda de comunicação | Média | Alto | Failsafe por timeout; futura telemetria e Return-To-Home. |
| RISK-008 | Interferência elétrica nos sensores | Média | Médio | Separar cabos de potência e sinal; GND comum bem planeado; cabos curtos e organizados. |

# 13. Lista Inicial de Componentes (BOM)

| Categoria | Componente | Quantidade | Estado / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Computação | Raspberry Pi 4 2GB | 1 | Computador de bordo para navegação e logging. |
| Controlo | ESP32 DevKit | 1 | Controlador de motores e failsafe; já testado em programação e Serial. |
| Propulsão | ESC brushless | 2 | Um por waterjet; modelo final a confirmar. |
| Propulsão | Waterjet brushless | 2 | Propulsão diferencial; modelo final a confirmar. |
| Sensores | GPS NEO-8M com antena ativa | 1 | Módulo completo necessário; não apenas antena. |
| Sensores | BNO055 | 1 | IMU/orientação por I2C. |
| Sensores | ADS1015 | 1 | ADC externo ADS1015 de 12-bit por I2C; módulo completo necessário. |
| Energia | LiPo 3S 11,1 V 5000 mAh | 1 | Bateria prevista; função final a confirmar. |
| Energia | LiPo 3S 11,1 V 2200 mAh | 1 | Bateria prevista; função final a confirmar. |
| Energia | Conversor DC‑DC 5 V | 1 | Alimentação da eletrónica. |
| Proteção | Fusíveis | Vários | Principal, ESCs e eletrónica. |
| Distribuição | Bus bars | 2 | Positivo e negativo da potência. |
| Cablagem | Wagos/bornes | Vários | Apenas baixa corrente/sinais. |
| Estrutura | Caixa estanque | 1+ | Proteção de eletrónica e/ou potência. |

# 14. Organização Documental Recomendada

Para o projeto ser reconhecido como projeto de engenharia, a documentação deve ser organizada de forma consistente. A estrutura abaixo pode ser usada localmente e futuramente num repositório GitHub.

SAILSAFE/

│

├── 00_Project_Management/

│   ├── Objectives.pdf

│   ├── Requirements.pdf

│   ├── Timeline.pdf

│   └── Budget.xlsx

│

├── 01_Mechanical/

│   ├── CAD/

│   ├── Hull_Design/

│   ├── Assembly_Drawings/

│   └── STL_Files/

│

├── 02_Electrical/

│   ├── Schematics/

│   ├── Power_System/

│   ├── Wiring_Diagrams/

│   └── PCB/

│

├── 03_Software/

│   ├── RaspberryPi/

│   └── ESP32/

│

├── 04_Simulations/

│   ├── Navigation/

│   ├── Dynamics/

│   └── Control/

│

└── 05_Documentation/

├── Weekly_Reports/

├── Photos/

├── Videos/

├── Test_Results/

└── Final_Report/

# 15. Documentos Derivados Recomendados

| Documento | Objetivo | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| SAILSAFE_Electrical_Architecture_v1 | Detalhar esquema elétrico, fusíveis, cablagem, conectores, bus bars e GND comum. | Alta |
| SAILSAFE_Test_Plan_v1 | Formalizar testes de bancada, água, failsafe, sensores e autonomia. | Alta |
| SAILSAFE_Software_Architecture_v1 | Detalhar módulos Python/Raspberry Pi e firmware ESP32. | Alta |
| SAILSAFE_Risk_Register_v1 | Manter riscos, causas, mitigação e estado. | Média/Alta |
| SAILSAFE_Mechanical_Architecture_v1 | Detalhar casco, caixas, montagem, distribuição de massa e estanquidade. | Média |
| SAILSAFE_Engineering_Logbook_v1 | Registar decisões, problemas, testes e resultados semanalmente. | Alta |

# 16. Próximos Passos Imediatos

Guardar o esquema elétrico KiCad como versão v1 e exportar PDF para a pasta 02_Electrical/Schematics.

Criar a estrutura de pastas SAILSAFE localmente e, quando possível, num repositório GitHub.

Criar uma BOM em Excel com preço, fornecedor, estado e links dos componentes.

Finalizar o documento de arquitetura elétrica detalhada com capturas do KiCad e explicação de cada bloco.

Formalizar o plano de testes antes de ligar ESCs e waterjets.

Definir procedimentos de segurança para baterias LiPo e testes em água.

Raspberry Pi recebido e configuração inicial concluída: microSD, Raspberry Pi OS, Wi‑Fi, SSH, atualização do sistema, I2C, Serial, ferramentas base e estrutura inicial de pastas. Próximo foco: validar comunicação Raspberry Pi → ESP32 por USB.

Só avançar para autonomia por waypoints após controlo manual, failsafe, sensores e logging estarem validados.

### 16.1 Próximos Passos após Configuração Inicial do Raspberry Pi

Após a configuração inicial do Raspberry Pi, os próximos passos técnicos passam a concentrar-se na validação da cadeia Raspberry Pi → ESP32, ainda sem ligação a ESCs, motores ou baterias de potência.

1. Ligar apenas o ESP32 ao Raspberry Pi por USB, mantendo ESCs e motores desligados.
2. Confirmar se o ESP32 é detetado pelo Raspberry Pi como /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0.
3. Testar comunicação série com screen ou minicom.
4. Criar ambiente Python dedicado ao SAILSAFE em ~/SAILSAFE/software/raspberrypi.
5. Instalar pyserial no ambiente virtual.
6. Criar script Python simples para enviar comandos L:1000 R:1000 ao ESP32.
7. Validar que o ESP32 recebe comandos e mantém estado seguro quando não recebe comandos válidos.
8. Só depois avançar para testes com sensores I2C: BNO055 e ADS1015.
9. Testar GPS NEO-8M por UART após validação da comunicação base.
10. Preparar plano de teste específico para 1 ESC, ainda sem montar os waterjets no barco.
11. Não realizar testes com potência real antes de validar failsafe, paragem e limites de PWM.

# Apêndice A — Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| ESC | Electronic Speed Controller; controlador eletrónico de velocidade para motores brushless. |
| Waterjet | Sistema de propulsão que gera empuxo através de jato de água. |
| PWM | Pulse Width Modulation; sinal usado para comandar ESCs. |
| I2C | Barramento de comunicação de dois fios, SDA e SCL. |
| UART | Comunicação série assíncrona por TX/RX. |
| Failsafe | Mecanismo que coloca o sistema em estado seguro perante falhas. |
| GND comum | Referência elétrica comum entre eletrónica, sinais e potência. |
| Waypoint | Ponto GPS usado como objetivo de navegação. |

# Apêndice B — Decisões Técnicas em Aberto

| ID | Decisão | Estado |
| --- | --- | --- |
| OPEN-001 | Modelo exato dos ESCs | Fechado — ESC 40 A, compatível com motor 2440 KV4500 |
| OPEN-002 | Modelo final dos waterjets | A definir |
| OPEN-003 | Função final de cada bateria | A definir após medições |
| OPEN-004 | Comunicação Raspberry Pi ↔ ESP32 por USB ou UART | Fechado — USB‑C |
| OPEN-005 | Ligação final do GPS se UART estiver ocupada | A decidir |
| OPEN-006 | Estratégia de Return-To-Home | Futura |
| OPEN-007 | Telemetria em tempo real | Futura |
| OPEN-008 | Kill‑switch físico/remoto independente do software | Adiado por orçamento; obrigatório antes de testes sem corda, autonomia livre ou operação afastada da margem. Até lá, testes apenas com corda, potência limitada e failsafe por software. |